Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования «Белорусский государственный университет

информатики и радиоэлектроники»

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра электронных вычислительных машин

Дисциплина: Схемотехника

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к курсовому проекту

на тему

ГИТАРНЫЙ ТЮНЕР

БГУИР КП 1-40 02 01 410 ПЗ

Студент: гр. 250504 Казаченко П. Е.

Руководитель: инженер-электроник каф. ЭВМ 
Горченок А. С.

МИНСК 2024

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3

1 Обзор литературы	4

1.1 Требования к проектируемому устройству	4

1.2 Микроконтроллер	4

1.3 Микрофон	5

1.4 Устройство отображения информации	6

1.5 Устройство воспроизведения звука	7

2 Разработка структуры гитарного тюнера	9

2.1 Компоненты проектируемого устройства	9

2.2 Описание взаимодействия модулей	9

2.3 Построение структурной схемы	9

3 Обоснование выбора узлов, элементов функциональной схемы гитарного тюнера	10

3.1 Обоснование выбора микроконтроллера	10

3.2 Обоснование выбора микрофона	11

3.3 Обоснование выбора устройства отображения информации	12

3.5 Обоснование выбора источника питания	13

3.6 Разработка функциональной схемы	14

4 Разработка принципиальной электрической	15

4.1 Расчет сопротивления для светодиода	15

4.2 Описание подключения модулей проектируемого устройства	15

4.4 Построение принципиальной схемы устройства	17

5 Разработка программного обеспечения	18

5.1 Требования к разработке программного обеспечения	18

5.2 Схема программы	18

5.3 Описание кода программы	19

Заключение	21

Литература	22

Приложение А	23

Приложение Б	25

Приложение В	27

Приложение Г	29

Приложение Д	31

Приложение Е	33

ВВЕДЕНИЕ

Гитарный тюнер  – это устройство для точного определения и отображения частоты звука, извлекаемого с гитары, и сравнения её с эталонной частотой. Гитарные тюнеры могут использовать различные датчики, например микрофоны, для захвата звука и отображать информацию о тональности на экране.

Гитарный тюнер является полезным устройством, которое помогает музыкантам точно настраивать инструменты, обеспечивая правильное звучание. Струны на гитаре, в отличие от других музыкальных инструментов, могут быстро терять свою настройку из-за изменения температуры, влажности или износа. Без точной настройки инструмент может звучать фальшиво, что негативно сказывается на качестве игры и восприятии музыки. Гитарный тюнер решает эту проблему, предоставляя надежный и быстрый способ настройки, что помогает музыкантам поддерживать идеальный звук и гармонию во время игры.

Гитарные тюнеры устанавливаются как портативные устройства, крепящиеся к гитаре с помощью зажима или размещаеются в непосредственной близости к гитаре. Также существуют модели, встроенные в гитару.

Основные функции гитарного тюнера:

– непрерывное измерение частоты звука, издаваемого струной;

– отображение текущей ноты;

– оповещение о точности настройки с помощью светодиодов или звукового сигнала.

В основном гитарные тюнеры имеют одинаковую структуру, состоящую из следующих модулей:

– модуль микроконтроллера;

– модуль измерения частоты;

– модуль отображения информации;

– модуль реагирования;

– модуль питания.

1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

1.1 Требования к проектируемому устройству

Основной функцией проектируемого гитарного тюнера является измерение частоты звука, издаваемого струной. При отклонении частоты от эталонной, устройство должно оповестить пользователя о необходимости подстроить настройку струны. Помимо измерения частоты, тюнер будет отображать текущую ноту, а также использовать светодиоды или динамик для визуального и звукового оповещения о точности настройки.

Для реализации заданных функций устройство должно включать в свой состав следующие компоненты:

– микроконтроллер;

– микрофон;

– устройство отображения информации;

– устройство воспроизведения звука;

– светодиоды;

– блок питания.

1.2 Микроконтроллер

Основой проектируемого устройства является микроконтроллер.

Для реализации проектируемого устройства были рассмотрены три микроконтроллера, представленные на рынке, ATmega328P, ATmega32U4 от компании Atmel и микроконтроллер MK66FX1M0VMD18 компании NXP Semiconductors.

Микроконтроллер ATmega32U4 семейства AVR является 8-битным контроллером с 32 кБ внутренней памяти, работающий на частоте 16 МГц. На данном контроллере базируются такие платы как Arduino Leonardo, Teensy 2.0, Arduino Micro. Более подробная информация о данном контроллере представлена в источнике [1].

Микроконтроллер ATmega328P, базирующийся на архитектуре AVR, имеет 32 кБ внутренней памяти, а также является 8-битный контроллером. Данный микроконтроллер лежит в основе таких плат как Arduino Uno, Arduino Nano, SparkFun RedBoard, Adafruit Metro. Подробная информация о данном микроконтроллере представлена в источнике [2].

И последний рассматриваемый контроллер MK66FX1M0VMD18 с архитектурой ARM Cortex-M4 имеет разрядность 32-бита и обладает 1 МБ внутренней памяти, а также поддерживает USB и Ethernet. Этот микроконтроллер используется в плате Teensy 3.6. Информация о контроллере была получена из источника [3].

Основные характеристики упомянутых микроконтроллеров приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Характеристики микроконтроллеров

| Параметр сравнения | ATmega328P | MK66FX1M0VMD18 | ATmega32U4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Архитектура ядра | AVR | ARM Cortex-M4 | AVR |
| Тактовая частота | 20 МГц | 180 МГц | 16 МГц |
| Flash-память | 32 КБ | 1280 КБ | 32 КБ |
| SRAM-память | 2 КБ | 256 КБ | 2.5 КБ |
| EEPROM-память | 1 КБ | 4 КБ | 1 КБ |
| Разрядность шины | 8 Бит | 32 Бита | 8 Бит |
| Напряжение питания | 2,7 В - 5.5 В | 1,71 В – 3,6 В | 2,7 В – 5,5 В |
| Диапазон температур | -40 до +125ºС | -40 до +105ºС | -40 до +85ºС |
| Таймер/счетчик 8-бит | 2 Шт | 2 Шт | 1 Шт |
| Таймер/счетчик 16-бит | 1 Шт | 2 Шт | 2 Шт |
| Таймер/счетчик 10-бит | — | — | 1 Шт |
| Количество ШИМ | 6 Шт | 20 Шт | 8 Шт |
| Количество АЦП | 8 Шт | 25 Шт | 12 Шт |
| Количество контактов | 32 Шт | 58 Шт | 44 Шт |
| Интерфейс SPI | 2 Шт | 3 Шт | 2 Шт |
| Интерфейс I2C | 1 Шт | 4 Шт | 1 Шт |
| Интерфейс UART | — | 6 Шт | — |
| Интерфейс USB | — | 2 Шт | — |

1.3 Микрофон

Микрофон является основным датчиком проектируемого устройства. Существует различные типы датчиков по принципу действия:

– Пьезоэлектрические микрофоны. Эти микрофоны используют пьезоэлектрический эффект для преобразования звуковых волн в электрический сигнал. Когда звук вызывает механическое напряжение на пьезоэлектрическом материале, оно преобразуется в электрический сигнал. Например KY-037. Более подробная информация о данном контроллере представлена в источнике [4].

– Конденсаторные микрофоны. Эти микрофоны используют конденсатор с электретным материалом для преобразования звука в электрический сигнал. Эти микрофоны требуют усилителя для работы, так как их сигнал обычно слишком слабый для прямого измерения. Например SPW240. Подробная информация о данном микроконтроллере представлена в источнике [5].

– Микрофоны с усилителем. Это конденсаторные микрофоны с встроенным усилителем. Они имеют встроенный усилитель для усиления звукового сигнала, что позволяет получать более стабильные и точные данные при разных уровнях громкости звука. Этот тип микрофонов подходит для проектов, где важна высокая чувствительность и точность. Например MAX9814. Информация о микрофоне была получена из источника [6].

В таблице 1.2 представлены перечисленные ранее датчики с их характеристиками.

Таблица 1.2 – Характеристики датчиков газа

| Параметр сравнения | KY-037 | MAX9814 | SPW2430 |
| --- | --- | --- | --- |
| Напряжение питания | 3,3 – 5 В | 2,5 – 5,5 В | 1,5 – 3,6 В |
| Потребляемая мощность | 50 мВт | 50 мВт | 50 мВт |
| Тип датчика | Аналоговый | Аналоговый | Цифровой |
| Диапазон рабочих температур | -20°C … +70°C | -40°C … +85°C | -40°C … +85°C |
| Диапазон измерений | 100 – 10000 Гц | 20 – 20000 Гц | 100 – 10000 Гц |

1.4 Устройство отображения информации

Для реализации вывода информации с датчиков в понятной для человека форме, а также настройки устройства в проекте необходим дисплей. Наиболее удобными и простыми в использовании для таких задач являются знаковые синтезирующие жидкокристаллические дисплеи и OLED-дисплеи. Такие экраны способны одновременно отображать ограниченное количество символов либо пикселей для графического вывода.

При проектировании устройства были рассмотрены три модели дисплеев: LCD1602, LCD2004, а также OLED-дисплей с диагональю 0.96 дюйма.

В таблице 1.3 представлены характеристики дисплеев LCD1602 и LCD2004, и OLED 0.96 White. Данные о дисплеях были получены из источников [7, 8, 9].

Таблица 1.3 – Характеристики жидкокристаллических дисплеев

| Параметр сравнения | LCD1602 | LCD2004 | 0.96 OLED White |
| --- | --- | --- | --- |
| Напряжение питания | 5 В | 5 В | 3,3 – 5 В |
| Максимальный потребляемый ток | 120 мА | 180 мА | 20 – 30 мА |
| Символов в строке | 16 Шт | 20 Шт | Не применимо (графический дисплей) |
| Количество строк | 2 Шт | 4 Шт | Не применимо |
| Разрешение | Не применимо | Не применимо | 128×64 пикселей |
| Диапазон рабочих температур | -20 … +70°С | -20 … +70°С | -40 … +85°С |
| Размер экрана | 64,5×16,0 мм | 76,0×25,2 мм | 27,0×27,0 мм |

1.5 Устройство воспроизведения звука

На рынке существует большое количество устройств воспроизведения звука, отличающихся по принципу работы. В качестве источника звука при проектировании устройство было решено использовать зуммер.

Конструкция зуммера представлена металлической пластиной с нанесенным на нее напылением из токопроводящей керамики. Пластина и напыление выступают в роли контактов. Устройство полярно, имеет свои положительный и отрицательный контакты.

Принцип действия зуммера основан пьезоэлектрическом эффекте. Согласно ему, при подаче электричества на зуммер он начинает деформироваться. При этом происходят удары о металлическую пластинку, которая и производит «шум» нужной частоты.

Существует два типа зуммеров активный и пассивный. При выборе устройства воспроизведения были рассмотрен как активный, так и пассивный зуммер.

Зуммер MB12A05 является активным, что означает, что он уже содержит встроенный генератор. Это позволяет зуммеру издавать звук всегда, когда на него подается напряжение. Зуммер начинает работать сразу после подачи напряжения, без необходимости использования внешнего генератора звука. Информация была получена из источника [10].

Пассивный зуммер KY-006 не имеет генератора, поэтому для работы ему необходим внешний. Информация о зуммере была получена из источника [11].

Информация об упомянутых зуммерах представлена в таблице 1.4.

Таблица 1.4 – Характеристики зуммеров

| Параметр сравнения | MB12A05 | KY-006 |
| --- | --- | --- |
| Напряжение питания | 3,3 – 5 В | 3,5 – 5 В |
| Максимальный ток | 30 мА | 20 мА |
| Тип зуммера | Активный | Пассивный |
| Диапазон генерации тона | 1,9 – 2,9 кГц | 1,5 – 2,5 кГц |

2 РАЗРАБОТКА СТРУКТУРЫ ГИТАРНОГО ТЮНЕРА

2.1 Компоненты проектируемого устройства

Проектируемое устройство должно выполнять такие функции, как точное определение высоты звука, измерение частоты каждой ноты, отображение информации о текущей частоте и корректности настроек. Помимо измерений, прибор должен сигнализировать о правильности настройки, выводить актуальную информацию на дисплей.

Исходя из изложенных функций можно выделить основные модули устройства:

– микроконтроллер;

– микрофон;

– информационная панель;

– устройство воспроизведения звука;

– органы индикации;

– блок питания.

2.2 Описание взаимодействия модулей

Модуль микроконтроллера является основным элементом гитарного тюнера, так как он взаимодействует со всеми компонентами устройства. Все датчики, такие как микрофон, отправляют данные о звуковых колебаниях на микроконтроллер, который обрабатывает информацию и, в зависимости от алгоритма, выполняет действия, например, определяет частоту ноты.

Информационная панель выводит на экран данные, обработанные микроконтроллером, в удобной для понимания человеком форме.

Органы индикации, такие как светодиоды, взаимодействуют с микроконтроллером. Их основная задача – привлечь внимание пользователя, сигнализируя о правильности настройки.

Исполнительное устройство, например, динамик или звуковой сигнал, выполняет действия, такие как подача звукового сигнала о правильной настройке инструмента.

Блок питания обеспечивает все устройство энергией.

2.3 Построение структурной схемы

Структурная схема, построенная на основании выделенных блоков, представлена в приложении А.

3 ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА УЗЛОВ, ЭЛЕМЕНТОВ

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СХЕМЫ ГИТАРНОГО ТЮНЕРА

3.1 Обоснование выбора микроконтроллера

Основой проектируемого устройства является микроконтроллер, поэтому важной задачей является выбор совместимого с периферией, а также достаточного по вычислительной мощности контроллера.

Для реализации устройства контроля концентрации метана были рассмотрены платы на основании микроконтроллеров, приведенных в подразделе 1.2. Плата Iskra Neo на микроконтроллере ATmega32U4, плата Teensy 3.6 на контроллере MK66FX1M0VMD18 и Arduino Uno на микроконтроллере ATmega328P.

Из приведенных плат особое внимание было уделено плате Arduino Uno, так как микроконтроллеры ATmega328P и ATmega32U4 имеют незначительные отличия, а микроконтроллер MK66FX1M0VMD18 хоть и обладает лучшими характеристиками, но имеет более высокую стоимость. 	При выборе платы важным аспектом являлось наличие на рынке совместимой периферии, то есть различных датчиков, а также наличие библиотек, которые облегчают работу с периферией.

Таким образом была выбрана плата Arduino Uno.

Характеристики данного микроконтроллера приведены в таблице 3.1. Информация о плате Arduino Uno была получена из источника [12].

Таблица 3.1 – Характеристики платы Arduino Uno

| Параметр | Arduino Uno |
| --- | --- |
| Микроконтроллер | ATmega328P |
| Тактовая частота | 16 МГц |
| Количество цифровых входов/выходов | 14 Шт |
| Количество аналоговых входов | 6 Шт |
| Количество входов/выходов с ШИМ | 6 Шт |
| Рабочее напряжение | 5 В |
| Входное напряжение (рекомендуемое) | 7 – 12 В |
| Входное напряжение (предельное) | 6 – 20 В |
| Флеш-память | 32 Кб |
| ОЗУ | 2 Кб |
| EEPROM | 1 Кб |
| Поддерживаемые интерфейсы | I2C, SPI, UART |
| Рабочая температура | -25 … +85°С |
| Размеры | 69 x 53 мм |
| Наличие встроенного светодиода | Есть |
| Наличие встроенного Wi-Fi модуля | Нет |

Внешний вид контроллера представлен на рисунке 3.1.

Рисунок 3.1 – Изображение платы Arduino Uno

3.2 Обоснование выбора микрофона

В качестве микрофона для гитарного тюнера выбран датчик KY-037, поскольку он имеет несколько преимуществ перед датчиками MAX9814 и SWM2340.

Первым преимуществом является высокая чувствительность к звуковым волнам, что позволяет точно определять высоту ноты. Второе преимущество – наличие аналогового выхода, что облегчает подключение к Arduino и обработку данных. Третье преимущество – доступность датчика и его низкая стоимость, что делает его идеальным выбором для бюджетных проектов. Хотя KY-037 разработан для обнаружения уровня шумовой активности, его аналоговый выход все еще передает точный звуковой сигнал с достаточно хорошим качеством. Это делает его подходящим для базового анализа частоты. И последнее, наличие готовых библиотек и примеров кода упрощает работу с датчиком, позволяя быстро интегрировать его в проект.

Датчик звука KY-037 представлен на рисунке 3.2.

Рисунок 3.2 – Датчик звука KY-037

3.3 Обоснование выбора устройства отображения информации

Для вывода информации в понимаемом человеком виде используется дисплей.

Для реализации устройства гитарного тюнера был выбран дисплей 0.96 OLED White. Основной причиной выбора данного дисплея стала его компактность, что особенно важно для портативного устройства, а также высокая энергоэффективность по сравнению с другими моделями. Несмотря на меньшую площадь отображения по сравнению с LCD1602 и LCD2004, дисплей 0.96 OLED White обладает достаточным разрешением 128×64 пикселей для отображения необходимой информации, такой как частота текущей ноты и её название.

Дисплей использует самосветящиеся пиксели, что обеспечивает отличную читаемость даже при ярком освещении, исключая необходимость в отдельной подсветке. Кроме того, его низкое энергопотребление делает его идеальным выбором для устройств, работающих от батарей.

Для подключения дисплея была использована плата SSD1306, которая поддерживает шину I2C и значительно упрощает взаимодействие с микроконтроллером. Техническая документация к дисплею и плате приведена в источнике [13].

Дисплей с платой SSD1306 изображен на рисунке 3.3.

Рисунок 3.3 – Дисплей OLED 0.96 с платой SSD1306

3.4 Обоснование устройства выбора воспроизведения звука

В качестве устройства воспроизведения звука был выбран ультразвуковой датчик MB12A05. Преимуществом является то, что для работы с MB12A05 достаточно подать управляющий сигнал, который позволяет ему издавать звук с заданной частотой, в отличие от KY-006, где требуется подавать изменяющееся напряжение для изменения звука. MB12A05 также обладает более широкими возможностями по настройке частоты и интенсивности звука, что делает его более гибким инструментом в проекте.

Внешний вид зуммера MB12A05 представлен на рисунке 3.4.

Рисунок 3.4 – Зуммер MB12A05

3.5 Обоснование выбора источника питания

Проектируемое устройство будет питаться от общего источника питания. Для расчёта необходимой мощности источника требуется провести анализ по отдельным модулям схемы.

В таблице 3.1 представлены электрические характеристики каждого модуля проектируемого устройства.

Таблица 3.1 – Электрические характеристики модулей устройства

| Модуль | Uпит | Iмакс | Pпотр |
| --- | --- | --- | --- |
| Плата Arduino Uno | 5 В | 50 мА | 0,25 Вт |
| Дисплей OLED 0.96 | 5 В | 20 мА | 0,1 Вт |
| Микрофон KY-037 | 5 В | 150 мА | 0,05 Вт |
| Светодиоды (6 шт) | 5 В | 40 мА | 0,2 Вт |
| Зумер MB12A05 | 5 В | 25 мА | 0,125 Вт |
| Суммарная мощность |  |  | 0,725 Вт |

Анализ показал, что для питания устройства нужен источник с напряжением 5 В.

Далее округляя полученную мощность до одного знака после запятой в большую сторону, получаем Pпотр= 0,8 Вт. После получения мощности потребления следует взять запас по мощности источника питания приблизительно на 30%. Таким образом мощность источника питания должна быть равной Pпит= 1,04 Вт.

Теперь нужно посчитать максимальный ток источника питания по формуле (3.1).

Iист = PистUист = 1,04 Вт5 В=0,208 А				(3.1)

Требуемый ток от источника питания округляем до одного знака после запятой в большую сторону, тогда Iист=0,3 А. Далее делаем запас по току на 20% и таким образом получаем конечный ток источника питания равный Iист=0,36 мА.

Источник питания для гитарного тюнера должен иметь выходное напряжение 5 В и выдавать максимальный ток нагрузки равный 360 мА.

3.6 Разработка функциональной схемы

Функциональная схема устройства гитарного тюнера представлена в приложении Б.

4 РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ

СХЕМЫ УСТРОЙСТВА

4.1 Расчет сопротивления для светодиода

В проектируемом устройстве предусмотрено шесть светодиодов, которые будут предоставлять информацию о правильной настройке каждой струны.

Поскольку напряжение питания используемых светодиодов находится в пределах от 2 до 3 В, а цифровой выход платы Arduino Uno выдает напряжение 5 В, нужно обеспечить падения напряжения, а также ограничить ток, протекающий через диод. Для выполнения этих требований нужно подобрать резистор с подходящим сопротивлением.

Формула для нахождения сопротивления резистора:

R=(Uпит-Uд)/Iд					(4.1)

В формуле (4.1) напряжение питания равно Uпит=5 В, падение напряжения на светодиоде равно Uд=2,5 В и прямой ток, протекающий через диод, равен Iд=20 мА. Подставляя данные значения в формулу, находится сопротивление резистора R=125 Ом.

Поскольку резистора на 125 Ом не было найдено, было решено использовать резисторы с большем сопротивлением равным 220 Ом. Из-за использования резистора с большим номиналом свет, испускаемый светодиодом будет тусклее.

4.2 Описание подключения модулей проектируемого устройства

В разделе 3 были выбраны конкретный модули для реализации устройства гитарного тюнера. Поскольку основой устройства является микроконтроллер Arduino Uno, все модули будут подключаться к нему.

Плата Arduino Uno обладает различными разъемами подключения (см. рисунок 4.2).

Рисунок 4.2 – Вводы выводы платы Arduino Uno

Для обозначения платы Arduino Uno на принципиальной схеме, нужно заполнить таблицу, в которой приведено соответствие между названиями разъёмов платы и их условным обозначением на схеме. Такое соответствие представлено в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Соответствие разъемов платы условным обозначениям на схеме

| Название разъема | Буквенно-цифровое обозначение разъема на плате | Условное обозначение на схеме |
| --- | --- | --- |
| Аналоговый вход | A0 | 000 |
| Аналоговый вход | A1 | 001 |
| Аналоговый вход | A2 | 002 |
| Аналоговый вход | A3 | 003 |
| Аналоговый вход (SDA) | A4 | 004 |
| Аналоговый вход (SCL) | A5 | 005 |
| Шина I2C (SCL) | SCL | 100 |
| Шина I2C (SDA) | SDA | 101 |
| Опорное напряжение для АЦП | AREF | 102 |
| Земля для опорного напряжения | GND | 103 |
| Входной/выходной опорный | IOREF | 200 |
| Перезагрузка | RESET | 201 |
| Вывод напряжения 3,3 В | 3,3 V | 202 |
| Вывод напряжения 5,0 В | 5V | 203 |
| Ввод питания 7-12 В | Vin | 204 |
| Земля | GND | 205 |
| Земля | GND | 206 |
| Цифровой вход/выход | D0 | 300 |
| Цифровой вход/выход | D1 | 301 |
| Цифровой вход/выход | D2 | 302 |
| Цифровой вход/выход | D3 | 303 |
| Цифровой вход/выход | D4 | 304 |
| Цифровой вход/выход | D5 | 305 |
| Цифровой вход/выход | D6 | 306 |
| Цифровой вход/выход | D7 | 307 |
| Цифровой вход/выход | D8 | 308 |
| Цифровой вход/выход | D9 | 309 |
| Цифровой вход/выход | D10 | 310 |
| Цифровой вход/выход | D11 | 311 |
| Цифровой вход/выход | D12 | 312 |
| Цифровой вход/выход | D13 | 313 |

К шести светодиодам устройства подключены цифровые выходы контроллера D13, D12, D11, D9, D8 и D7. Светодиоды питаются от общего источника напряжения через выводы микроконтроллера, подключённые к общему проводу GND.

Зуммер подключается к цифровому выходу контроллера D5, а питание подаётся от общего источника напряжения через выводы микроконтроллера и общий провод GND.

Микрофон подключается к цифровому входу D2, аналоговому входу A0, а также к общему проводу GND. Питание микрофона обеспечивается от общего источника напряжения, гарантируя стабильную работу устройства.

Дисплей 0.96 OLED White подключается к аналоговым входам контроллера A4 и A5 через шину I2C. Питание дисплея осуществляется от общего источника напряжения через выводы микроконтроллера и общий провод GND.

Микроконтроллер подключается к общему источнику питания через фильтр, состоящий из двух конденсаторов, так как для стабильной работы чипа, а также АЦП необходим сигнал без шумов.

4.4 Построение принципиальной схемы устройства

Принципиальная схема устройства гитарного тюнера представлена в приложении В.

5 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

5.1 Требования к разработке программного обеспечения

Программное обеспечение должно управлять различными блоками устройства, выполнять в нужное время определённые действия, а также обрабатывать исключительные ситуации.

Исходя из требований к проектируемому устройству, указанным в подразделе 1.1, можно определить основные задачи, которые должны выполняться программным обеспечением устройства.
 	Программа, исполняемая микропроцессорным устройством для настройки гитары, должна реализовывать следующие задачи:
 	– производить сбор информации с аналогового входа микроконтроллера, представляющей звуковой сигнал с датчика;
 	– отображать частоту звукового сигнала и соответствие ноте на светодиодах устройства а также на дисплее;
 	– анализировать сигнал, считанный с датчика, и при совпадении частоты с диапазонами музыкальных нот включать соответствующий светодиод и звуковую индикацию;
 	– обрабатывать автокорреляцию данных и определять частоту входного сигнала;
 	– сохранять измеренные данные в массив для дальнейшей обработки.

Также программа, исполняемая устройством, не должна превышать объемы памяти доступные микроконтроллеру ATmega328P.

5.2 Схема программы

Схема программы представлена в приложении Д.

Рассмотрим приведенную в приложении схему программы.

Блоки 2 – 3 представляют собой действия, выполняемые один раз при запуске устройства. В блоке 1 происходит начало выполнения программы. В блоке 2 выполняется инициализация переменных и констант. В блоке 3 задаются режимы работы вводов и выводов микроконтроллера.

Далее программа входит в цикл обработки данных. В блоке 4 происходит чтение аналоговых данных с микрофона. В блоке 5 проверяется, собрано ли достаточно данных для дальнейших вычислений. Если данных недостаточно, программа возвращается к началу цикла, если данных достаточно, выполняются последующие вычисления.

В блоке 6 вычисляется автокорреляция собранных данных. Затем в блоке 7 выполняется обнаружение пиков в обработанном сигнале. В блоке 8 проверяется, превышено ли пороговое значение. Если пороговое значение превышено, программа переходит к блоку 14, иначе продолжается дальнейшая обработка.

В блоке 9 вычисляется частота основного тона. В блоке 10 проверяется, соответствует ли рассчитанная частота одной из нот. Если частота не соответствует, программа переходит к блоку 14, если соответствует, выполняются действия в следующих блоках.

В блоке 11 включается светодиод, соответствующий определенной ноте. В блоке 12 рассчитанная частота выводится на экран. В блоке 13 извлекается звуковой сигнал для вывода соответствующей частоте.

Блок 14 завершает текущий цикл обработки. Выполняется сброс счетчика количества собранных данных, и программа возвращается к началу цикла.

5.3 Описание кода программы

Код программы в приложении Е описывает алгоритм программы, представленный в подразделе 5.2.

В строках 1 – 14 задаются константные значения и глобальные переменные, включая частоту выборки, пины для управления светодиодами и пьезоизлучателем, а также массив для хранения данных с датчиков. Подключается библиотека для работы с OLED-дисплеем, создается объект дисплея.

В строках 16 – 21 описана функция buzzer_sound, которая используется для подачи звукового сигнала с определенной частотой и длительностью. Сначала включается звук с помощью tone, затем сигнал отключается через noTone.

В строках 23 – 35 находится функция screen_init, которая отвечает за инициализацию OLED-дисплея. На экран выводится название проекта, имя автора и сообщение о готовности устройства.

В строках 37 – 56 осуществляется настройка устройства. В функции setup задаются режимы работы пинов Arduino, выполняется начальная инициализация последовательного интерфейса, а также вызывается screen_init для подготовки дисплея.

В строках 58 – 185 расположен главный цикл программы.
В строках 59 – 64 данные считываются с аналогового входа A0 и записываются в массив rawData. Счетчик count увеличивается до достижения длины массива.

В строках 66 – 106 реализован алгоритм автокорреляции. Он используется для вычисления периода сигнала и фильтрации шумов. В процессе анализируются пики корреляции, которые определяются через изменения значений.

В строках 108 – 182 вычисленная частота сигнала сравнивается с диапазонами частот музыкальных нот. При совпадении частоты с диапазоном одной из нот соответствующий светодиод загорается. На OLED-дисплей выводится название ноты и частота сигнала. Затем вызывается функция buzzer_sound для подачи звукового сигнала.

В строке 184 массив данных очищается, а переменная-счетчик сбрасывается для начала нового цикла измерения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения данной работы было спроектировано и разработано микропроцессорное устройство для анализа звуковых частот музыкального инструмента. Разработанное устройство выполняет основные функции тюнера для гитары.

Спроектированное устройство считывает звуковой сигнал, анализирует его частоту, сопоставляет её с диапазонами музыкальных нот и визуально и звуково сигнализирует о совпадении. В случае совпадения частоты с диапазоном ноты устройство включает соответствующий светодиод и подаёт звуковой сигнал.

Плюсами данного устройства являются его простой принцип работы, относительно невысокая стоимость, удобный пользовательский интерфейс и минимальное энергопотребление.

В дальнейшем планируется развивать и улучшать данное устройство. Возможные направления дальнейшего развития включают добавление поддержки большего количества струнных инструментов, использование более точных алгоритмов обработки сигнала, улучшение конструкции и эргономики устройства, а также интеграцию с мобильными приложениями и облачными сервисами для расширения функционала.

ЛИТЕРАТУРА

[1] Документация atmega32u4 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : httрs://datasheetspdf.com/pdf-file/912199/ATMEL/ATmega32U4/1	[2] Документация atmega328P [Электронный ресурс]. – Режим доступа :

httрs://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-7810-Automotive-Microcontrollers-ATmega328P_Datasheet.pdf

[3] Документация MK66FX1M0VMD18 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : httрs://pdf1.alldatasheet.com/datasheetpdf/view/1045297/NXP/MK66FX1M0VMD18.html

[4] Документация KY-037 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://fabacademy.org/2024/labs/fabc/students/charlotte-vandenbulcke/files/SEN-17-037-Datasheet.pdf

[5] Документация SPW2430 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://docs.cirkitdesigner.com/component/7ae2e9b6-0301-eca4-acad-11f6c197accd/spw2430

[6] Документация MAX9814 [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  https://cdn-learn.adafruit.com/downloads/pdf/adafruit-agc-electret-microphone-amplifier-max9814.pdf

[7] Документация LCD1602 [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  https://hades.mech.northwestern.edu/images/f/f7/LCD16x2_HJ1602A.pdf

[8] Документация LCD2004 [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  http://wiki.sunfounder.cc/index.php?title=LCD2004_Module

[9] Документация 0.96 OLED White [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  https://static.chipdip.ru/lib/490/DOC001490735.pdf

[10] Документация MB12A05 [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  https://www.dau-components.co.uk/doc/MB12A01-MB12B24%20----p89-90.pdf

[11] Документация KY-006 [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  httрs://rxtx.su/mikrokontrollery/arduino/moduli-i-datchiki-k-arduino/modul-passivnogo-zummera-ky-006/

[12] Документация Arduino Uno [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  httрs://docs.arduino.cc/resources/datasheets/A000066-datasheet.pdf

[13] Документация SSD1306 [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/SSD1306.pdf

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

Схема структурная

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)

Схема функциональная

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(обязательное)

Схема принципиальная

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

(обязательное)

Перечень элементов

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

(обязательное)

Схема программы

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

(обязательное)

Код программы