Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра электронных вычислительных машин

ОТЧЕТ

по лабораторным работе № 2

Вариант №212

Студент: 								       П. Е. Казаченко

Руководитель:							       В. А. Марцинкевич

МИНСК 2025

Цель работы: сконфигурировать сетевые интерфейсы маршрутизаторов.

Теоретическая часть. Расчеты (вычисления) масок подсетей и широковещательных адресов

Каждому соединению по заданию дается номер маски и адрес подсети. На примере соединения маршрутизаторов первой подсети (N2-N4): 16.32.0.0/11. Здесь адрес подсети – 16.32.0.0. Маска /11 означает, что первые 11 бит адреса будут неизменяемыми в данной подсети. Разложим маску в битовой форме:

11111111.11100000.00000000.00000000

Первые 11 бит адреса выставим в 1, остальные биты в 0. Если переведем каждый байт в десятичное число, получим:

255.224.0.0

Первый из доступных для присвоения адресов станции - 16.32.0.1, последний – 16.63.255.254

Далее приведена таблица подсетей и масок для каждого соединения:

| Номер | Подсеть | Маска |
| --- | --- | --- |
| 1 | 16.32.0.0 | 255.224.0.0 |
| 2 | 42.224.0.0 | 255.224.0.0 |
| 3 | 74.192.0.0 | 255.224.0.0 |
| 4 | 103.149.236.0 | 255.255.255.128 |
| 5 | 139.225.253.0 | 255.255.255.128 |
| 6 | 157.251.0.0 | 255.255.240.0 |
| 7 | 173.102.66.0 | 255.255.255.0 |
| 8 | 191.224.192.0 | 255.255.254.0 |
| 9 | 194.120.5.64 | 255.255.255.224 |
| 10 | 203.49.93.0 | 255.255.255.0 |
| 11 | 212.46.24.0 | 255.255.255.128 |

Практическая часть 1: Настройка сетевых интерфейсов в Cisco Packet Tracer

- Настройка маршрутизаторов (CLI):

Пример для маршрутизатора с интерфейсом FastEthernet0/0:

Router>enable

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router(config)#interface fastEthernet0/1

Router(config-if)#ip address 16.32.0.1 255.224.0.0

Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#exit

Router(config)#exit

Router#show ip interface brief

Interface IP-Address OK? Method Status 	Protocol

FastEthernet0/0 unassigned YES unset up 	up

FastEthernet0/1 16.32.0.1 YES manual up 	up

FastEthernet1/0 unassigned YES unset up 	up

Vlan1 unassigned YES unset administratively down down

Router#

- Настройка пользовательских станций:

Открыть Desktop -> IP Configuration. Ввести:

- IP-адрес: 211.24.45.2

- Маска: 255.255.255.128

- Шлюз: 211.24.45.1

Практическая часть 2: Настройка IP в Windows

Настройка через графический интерфейс (GUI):

- Откройте параметры сети. Для этого нажмите правой кнопкой мыши (ПКМ) на значок сети в трее (в правом нижнем углу экрана) и выберите пункт «Открыть параметры сети и интернет».

- В открывшемся окне найдите раздел «Дополнительные сетевые параметры» и нажмите на ссылку «Настройка параметров адаптера».

- В списке сетевых подключений найдите активный адаптер (например, Ethernet), нажмите на него правой кнопкой мыши и выберите «Свойства».

- В окне свойств адаптера найдите пункт «IP версии 4 (TCP/IPv4)», выделите его и нажмите кнопку «Свойства».

- В новом окне выберите «Использовать следующий IP-адрес» и введите следующие данные:

  - IP-адрес: 6.231.255.254;

  - Маска подсети: 255.248.0.0;

  - Основной шлюз: 6.112.0.1.

- Нажмите «OK» в обоих окнах, чтобы сохранить изменения.

- Для проверки откройте командную строку (нажмите Win + R, введите cmd и нажмите Enter) и выполните команду:

ipconfig

  - Убедитесь, что адаптеру присвоен IP-адрес 6.231.255.254

Настройка через командную строку (CLI):

- Откройте PowerShell с правами администратора. Для этого нажмите Win + X и выберите «Windows PowerShell (администратор)».

- Введите следующую команду, чтобы назначить IP-адрес (замените Ethernet на имя вашего сетевого интерфейса, если оно отличается):

  - netsh interface ip set address name="Ethernet" static 6.231.255.254 255.248.0.0 6.112.0.1

- Для проверки введите команду:

ipconfig

  - Убедитесь, что IP-адрес 6.231.255.254 успешно присвоен.

Практическая часть 3: Настройка IP в Linux

Настройка через консоль:

- Определите имя сетевого интерфейса. Для этого выполните команду:

ip a

В выводе найдите активный интерфейс (например, enp0s3).

- Откройте конфигурационный файл Netplan для редактирования. В Ubuntu это обычно файл 01-network-manager-all.yaml. Выполните команду:

sudo nano /etc/netplan/01-network-manager-all.yaml

- Вставьте следующую конфигурацию (замените enp0s3 на имя вашего интерфейса):

network:

version: 2

renderer: NetworkManager

ethernets:

enp0s3:

addresses: [6.231.255.254/13]

gateway4: 6.112.255.254

- Сохраните изменения (нажмите Ctrl + O, затем Enter, и закройте редактор — Ctrl + X).

- Примените изменения, выполнив команду:

sudo netplan apply

- Проверьте настройки, выполнив команду:

ip a show enp0s3

Убедитесь, что интерфейсу присвоен IP-адрес 6.231.255.254/13.

Настройка через графический интерфейс (GUI):

- Откройте настройки сети. Для этого нажмите на значок сети в правом верхнем углу экрана и выберите «Настройки».

- В разделе «Сеть» выберите активное соединение (например, «Проводное») и нажмите на значок шестерёнки (⚙️) для настройки.

- Перейдите на вкладку «IPv4» и выберите «Вручную».

- Введите следующие данные:

  - Адрес: 6.231.255.254

  - Маска сети: 255.248.0.0

  - Шлюз: 6.112.0.1

- Нажмите «Применить» для сохранения настроек.

- Для проверки откройте терминал и выполните команду:

ip a

Убедитесь, что интерфейс имеет IP-адрес 6.231.255.254.