Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

«Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»

Кафедра электронных вычислительных машин

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №5

Вариант № 212

Выполнил                                                                               Проверил:

студент группы 250504:                                                        Марцинкевич В.А.

Казаченко П.Е.

Минск 2025

Рабочие конфигурации устройств:

ISPRouter:

hostname ISPRouter

ip address 139.225.253.1 255.255.0.0

encapsulation ppp

ppp authentication chap

username LocalRouter password 123

username DialPc password 123

ip routing

ip route 192.168.0.0 255.255.0.0 139.225.253.2

int fa0/0

ip address 203.49.93.1 255.255.255.0

int fa0/1

ip address 212.46.24.1 255.255.255.128

int Serial0/3/0

ip address 139.225.253.2 255.255.0.0

LocalRouter:

Router(config)#hostname LocalRouter

Router(config-if)#ip address 139.225.253.2 255.255.0.0

Router(config-if)#encapsulation ppp

ppp authentication chap

username ISPRouter password 123

ip routing

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 139.225.253.1

DialPC:

IPv4: 173.102.66.2

Subnet mask: 255.255.255.0

Default gateway: 173.102.66.1

Dial-up:

Username: DialPC

Password: 123

Dial number: 1234567

xDSL PC:

IPv4: 203.49.93.2

Subnet mask: 255.255.255.0

Default gateway: 203.49.93.1

DOCSIS PC:

IPv4: 212.46.24.2

Subnet mask: 255.255.255.128

Default gateway: 212.46.24.1

Реализация: